Product Requirements Document

자동화설비 표준 인터페이스 설계 및

통합플랫폼 기초 설계

정보연계 및 표준SW 개발 제품 요구사항 정의서

우정사업본부 물류기획과

2026년 2월

# 목차

# 1. 문서 개요

## 1.1 문서 정보

| 문서명 | 자동화설비 표준 인터페이스 및 통합플랫폼 PRD | 문서번호 | PRD-KP-2026-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성부서 | 우정사업본부 물류기획과 | 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026.02.18 | 상태 | 초안(Draft) |

## 1.2 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026.02.18 | 물류기획과 | 초안 작성 |

## 1.3 문서 목적

본 문서는 우정사업본부의 우편물자동구분기 표준 인터페이스 설계 및 통합플랫폼 기초 설계를 위한 제품 요구사항을 정의한다. 구체적으로 다음 사항을 다루고 있다:

- 우편물자동구분기의 H/W와 S/W 간 인터페이스 표준화 요구사항

- 표준 인터페이스를 반영한 오픈소스 기반 표준 S/W 개발 요구사항

- 중앙 및 로컬 중계기 개발 요구사항

- 실증화 사업 범위 및 기대효과

## 1.4 이해관계자

| 역할 | 소속 | 담당자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업총괄 | 물류기획과 | TBD | 프로젝트 오너 |
| 기술총괄 | 우정사업정보센터 | TBD | SIMS/KPLAS 관리 |
| 현장운영 | 우편집중국 | TBD | 구분기 운영 |
| 개발사 | TBD | TBD | 표준SW/중계기 개발 |

# 2. 배경 및 현황

## 2.1 사업 배경

우편집중국 및 우체국에서는 효율적인 우편물 구분작업을 위해 물류자동화 설비(우편물자동구분기)를 도입하여 운영하고 있다. 자동구분기의 구성은 H/W와 S/W로 이루어지며, 상호 간 인터페이스 정보를 연계하여 작동한다.

구분기 S/W는 접수정보, 주소정보, 구분계획 등을 통해 H/W에 구분정보를 제공하고, 통계를 생성하여 중앙시스템(SIMS)에 정보를 연계하는 역할을 수행한다. S/W는 정부정책, 물류환경 변화, 업무효율, 고객 니즈 등에 따라 업그레이드 수요가 자주 발생한다.

## 2.2 대상 설비 현황

| No. | 구분 | 설비명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동화설비 | 소포구분기 | 소포 우편물 바코드 판독 및 자동 구분 |
| 2 | 자동화설비 | 대형통상구분기 | 대형 통상 우편물 자동 구분 |
| 3 | 자동화설비 | 등기통상구분기 | 등기 통상 우편물 바코드 판독 및 구분 |
| 4 | 자동화설비 | 소형통상구분기 | 소형 통상 우편물 OCR/주소 인식 기반 구분 |
| 5 | 자동화설비 | 집배순로구분기 | 집배 순로에 따른 우편물 순서 구분 |
| 6 | 반자동설비 | 등기체결 간소화장비 | 등기 우편물 체결 업무 자동화 |
| 7 | 반자동설비 | 소포체결 간소화장비 | 소포 우편물 체결 업무 자동화 |
| 8 | 반자동설비 | 3D 소터 | 3차원 형상 인식 기반 구분 |

# 3. 문제점 분석

## 3.1 S/W 업그레이드 곤란

기 구축된 S/W의 업그레이드 필요 시 기존 제작사의 고비용 견적과 무리한 요구사항을 감수해야 하는 상황이 발생한다. 타 업체를 통해 기존 S/W를 업그레이드할 경우, 기구축 S/W를 우회하는 방법으로 개발되어 추가비용, 일부 기능 오류, 불편함 등이 발생한다.

## 3.2 유지보수 어려움

제작사의 사업중지/전환/부도 또는 외국 제품의 국내시장 철수 등의 경우 유지보수 대응이 곤란해진다. H/W 고장은 타업체에서도 위탁수리가 가능하나, S/W 고장의 경우 제작사 없이는 고장 수리가 불가능하다.

## 3.3 S/W 파편화 문제

우편물자동구분기의 S/W 기능은 비슷하지만, 제작사별, 설치년도별 등에 따라 각각 다르게 개발되어 있다. 구분기 H/W 장비업체의 하도업체가 대부분 개발하여 종류별, 제작사별, 제작년도별로 모두 다른 S/W가 설치되어 있는 실정이다.

# 4. 제품 범위 및 목표

## 4.1 추진 방향

표준 인터페이스를 반영한 오픈소스 기반의 표준 S/W를 개발하여, 제작사에 독립적인 우편물자동구분기 운영 환경을 구축한다.

## 4.2 3단계 추진 전략

- 1단계: 우편물자동구분기 인터페이스 표준화 (상위단/하위단 표준 인터페이스 설계)

- 2단계: 우편물자동구분기 표준 S/W 개발 (구분관리/관제/모니터링 시스템)

- 3단계: 우편물자동구분기 H/W에 표준 SW 적용 (실증화 사업)

## 4.3 제품 범위

### 4.3.1 In-Scope (범위 내)

- 중앙 표준 인터페이스 설계: SIMS, KPLAS 인터페이스 분석/설계

- 로컬 표준 인터페이스 설계: IPS/BCR/OCR/PLC 인터페이스 분석/설계

- 시스템 및 네트워크 아키텍처 설계

- 중앙 및 로컬 중계기 개발 (화면, 통신상태, 시뮬레이터, 테스트, 유지보수 기능)

- 표준 S/W 개발: 정보연계/구분/통계/모니터링/타건기/슈트현황판/상황관제 시스템

- 기존 및 신규 자동화설비 실증화 사업

### 4.3.2 Out-of-Scope (범위 외)

- H/W 장비 자체의 교체 또는 개조

- SIMS/KPLAS/Post-Net 자체의 재개발

- 전국 전체 집중국 일괄 배포 (실증화 이후 별도 추진)

# 5. 시스템 아키텍처

## 5.1 전체 시스템 구성

시스템은 크게 상위단(중앙)과 하위단(로컬) 두 계층으로 구분된다. 각 계층에는 표준 인터페이스 프로토콜이 정의되며, 중계기를 통해 기존 제작사 SW와 호환성을 유지한다.

## 5.2 인터페이스 계층 구조

| 계층 | 인터페이스 대상 | 연계 방식 |
| --- | --- | --- |
| 상위단(중앙) | SIMS/KPLAS ↔ 구분관리시스템(SMC/CGS) | DB2DB: 접수정보, 주소/순로DB, 구분결과, 체결정보, 통계정보 FTP: 배달점주소DB파일, MLF파일, 구분계획 소켓통신: 바코드정보, 구분구정보, 체결확인 |
| 하위단(로컬) | 구분관리시스템 ↔ PLC/IPS/OCR/SCADA 등 | TCP/IP 소켓통신: 실시간 제어 및 상태 모니터링 구분기 상태/알람, 우편물ID, 구분정보 등 |

## 5.3 중계기 아키텍처

중앙 중계기는 우정사업정보센터의 집중국통합서버(SIMS)와 각 집중국의 상위SW 사이에 위치하며, 로컬 중계기는 각 집중국의 상위SW와 하위 설비(PLC) 사이에 위치한다. 이 구조를 통해 기존 제작사의 상위SW를 변경하지 않고도 표준 인터페이스를 적용할 수 있다.

## 5.4 소포/대형통상구분기 내부 시스템 구성

주요 구성요소: 구분기관리시스템(SMC/CGS), IPS, 타건기, SCADA, 운영DB, PLC, 슈트현황판, 상황관제현황판, C/V PLC

구분기관리시스템(SMC)은 통신관리, 운영관리, 구분명령, 구분데이터 저장, 장비관리 기능을 수행하며 PLC와 TCP/IP 기반으로 전문(Telegram) 송수신을 처리한다.

## 5.5 소형통상/집배순로구분기 내부 시스템 구성

주요 구성요소: 구분기관리시스템(SMC/CGS/SPMS/PDS/MMS), IPS/OCR/IMS, SCADA, 운영DB, PLC, 구분칸현황판, 작업현황판(OP패널), 상자적재대 PLC

소형통상구분기는 KPLAS로부터 MLF파일 및 주소DB를 수신하여 OCR 기반의 주소 인식 구분을 수행한다. 등기통상구분기, 3D 소터 등은 소포/대형과 소형통상/집배순로의 인터페이스를 혼합하여 설계한다.

# 6. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 6.1 상위단(중앙) 표준 인터페이스 요구사항

| ID | 요구사항 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-U-01 | 접수정보 연계 | Post-Net에서 SIMS를 통해 소포/등기통상 접수정보를 DB2DB 방식으로 수신하여 구분관리시스템에 전달 | 필수(Must) |
| FR-U-02 | 주소/순로DB 연계 | 집배순로구분기용 주소DB 및 순로DB를 SIMS로부터 DB2DB로 수신 | 필수(Must) |
| FR-U-03 | 구분결과/체결정보 전송 | 구분결과정보를 체결정보로 변환하여 SIMS에 DB2DB 전송. SIMS 장애 시 CSV 파일 별도 생성하여 Post-Net 직접 등록 지원 | 필수(Must) |
| FR-U-04 | 통계정보 전송 | 모든 자동화설비의 통계정보를 SIMS에 DB2DB로 전송 | 필수(Must) |
| FR-U-05 | MLF 파일 연계 | KPLAS에서 생성된 MLF 파일(또는 주소DB 파일)을 FTP로 소형통상구분기에 전달 | 필수(Must) |
| FR-U-06 | 구분계획 연계 | 소형통상구분기의 구분계획을 FTP로 수신/관리 | 필수(Must) |
| FR-U-07 | 소포체결 수작업 연계 | PDA를 통한 소켓통신 기반의 국명표바코드/용기번호/등기바코드 정보 연계 및 체결확인 | 필수(Must) |

## 6.2 하위단(로컬) 표준 인터페이스 요구사항

| ID | 요구사항 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-L-01 | PLC 제어 인터페이스 | TCP/IP 소켓통신 기반으로 PLC와 표준 전문(Telegram) 송수신. HeartBeat, SorterStatus, ItemInducted, ItemDischarged, ItemSortedConfirm, DestinationRequest, CodeRequest 등 전문 지원 | 필수(Must) |
| FR-L-02 | IPS/BCR 연계 | 우편물ID, 바코드 판독정보, 트리거 정보, IPS 상태/알람 정보 연계 | 필수(Must) |
| FR-L-03 | OCR/IMS 연계 | 소형통상/집배순로구분기의 OCR 주소코드 판독 및 이미지 관리 인터페이스 | 필수(Must) |
| FR-L-04 | 타건기 인터페이스 | 우편물ID 정보 기반 타건요청/타건결과 응답, 구분요청 및 인덕션 가동명령 | 필수(Must) |
| FR-L-05 | SCADA 연계 | 구분기 상태/알람 데이터 수집 및 DB 저장, CGS 전달 | 필수(Must) |
| FR-L-06 | 현황판 연계 | 슈트/구분칸 현황판, 상황관제현황판, 작업현황판(OP패널) 데이터 전송 | 필수(Must) |
| FR-L-07 | C/V PLC 연계 | 공급 컨베이어 PLC 상태정보, 알람정보, 슈트 상태정보 수집 | 필수(Must) |

## 6.3 표준 S/W 기능 요구사항

| ID | 시스템 | 기능 요구사항 | 대상 설비 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-S-01 | 정보연계시스템 | Database 분석, 테이블/쿼리/스케줄러 설계, 구분데이터/통계테이블 생성 및 관리 | 공통 |
| FR-S-02 | 구분시스템 | 통신로그/장비제어 화면, 구분계획(특수키계획) 관리/활성화, 구분로직(타건로직 포함) | 공통 |
| FR-S-03 | 통계시스템 | 통계별 출력 화면 및 기능 (10분 주기 Local 통계, 30분 주기 SIMS 통계) | 공통 |
| FR-S-04 | 모니터링시스템 | 장비별 알람종류별 화면, 장비별 CGS 편집 화면 | 공통 |
| FR-S-05 | 타건기시스템 | 타건기 화면 및 버튼별 기능 | 소포/대형 |
| FR-S-06 | 슈트현황판시스템 | 슈트현황판 화면 및 기능 | 소포 |
| FR-S-07 | 상황관제시스템 | 상황관제 화면 및 기능 | 소포 |

## 6.4 중계기 기능 요구사항

| ID | 구분 | 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-R-01 | 중앙 중계기 | 통신상태 모니터링 | 구분관리시스템과 SIMS/KPLAS 간 통신상태, 통신로그 표시 및 통신 설정 관리 |
| FR-R-02 | 중앙 중계기 | 데이터 전송 | 구분관리시스템과 집중국통합서버(KPLAS 포함) 간 데이터 중계 전송 |
| FR-R-03 | 로컬 중계기 | 통신/장비 상태 모니터링 | 통신상태(장비상태 포함), 통신로그, 장비설정, 통신설정 화면 제공 |
| FR-R-04 | 로컬 중계기 | 시뮬레이터 모드 | H/W 장비 연결 전 표준 인터페이스 검증을 위한 시뮬레이터(Emulator) 모드 제공 |
| FR-R-05 | 로컬 중계기 | 테스트 기능 | 실물 구분 테스트, 에뮬레이터 기반 인터페이스 코드/데이터/제한시간 비교 검증 |
| FR-R-06 | 로컬 중계기 | 유지보수 기능 | 제거 후 배장비의 상위시스템 SW 연결 테스트, H/W 장비 정상작동 확인, 유지보수 검사 |

# 7. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| ID | 분류 | 요구사항 | 목표 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 호환성 | 기존 제작사(A사~E사) 설비의 PLC 프로토콜과 호환되는 표준 인터페이스 제공 | 5개 이상 제작사 지원 |
| NFR-02 | 확장성 | 신규 자동화설비 유형(복합통상구분기, 3D 소터 등) 추가 시 표준 인터페이스 확장 가능 | 플러그인 방식 확장 |
| NFR-03 | 가용성 | SMC Main/Backup 이중화 구성, DB 미러링 지원 | 99.9% 이상 가동률 |
| NFR-04 | 성능 | 실시간 PLC 전문 송수신 지연 최소화, 시간당 처리량 기존 대비 동등 이상 | 응답시간 100ms 이내 |
| NFR-05 | 유지보수성 | 오픈소스 기반 개발, 표준화된 코드 구조, 문서화를 통한 제작사 독립적 유지보수 가능 | 제작사 의존도 0% |
| NFR-06 | 안정성 | SIMS 장애 시 CSV 파일 기반 대체 경로 제공, 데이터 무결성 보장 | 장애 시 수동 복구 지원 |
| NFR-07 | 데이터 관리 | 운영DB/통계DB 스케줄링: Local 통계(10분), SIMS 통계(30분), 데이터 보존(60일), 통계 백업(매주 일요일) | 자동 스케줄링 운영 |

# 8. 데이터 요구사항

## 8.1 운영 DB 및 통계 DB

운영DB는 PSM_OPERATION 스키마 하위에 모델, 운영, CGS, 소포, 통계, 접수정보 영역으로 구성된다. SIMS 연계 통계DB는 PSM_REGINFO 스키마로 전체통계, 공급부통계, 구분구통계, 우편번호통계, 설비상태정보 등을 관리한다.

| DB명 | Table명 | Table 설명 |
| --- | --- | --- |
| PSM_OPERATION - 모델 | TB_MODEL_MACHINE_MT | 소포구분기 Model 정의 Master |
|  | TB_MODEL_GROUP_MT | 모듈 Group 정의 Master |
|  | TB_MODEL_MODULE_MT | 모듈 정의 Master |
| PSM_OPERATION - 운영 | TB_OPER_SORTING_PLAN_MT | 구분계획 정의 Master |
|  | TB_OPER_SORTING_PLAN_DT | 구분계획 설정값 상세 |
|  | TB_OPER_CHUTE_MANAGEMENT_DT | 슈트현황판 행선지 내용 |
| PSM_OPERATION - 통계 | TB_STAT_SUMMARY_STATISTICS | 요약 통계정보 |
|  | TB_STAT_INDUCTION_STATISTICS | Induction별 통계 |
|  | TB_STAT_CHUTE_STATISTICS | Chute별 통계 |

## 8.2 데이터 생명주기 관리

- Local 통계(전체): 60일 이전 데이터 삭제

- 걸업이력: 60일 이전 데이터 삭제

- 구분 데이터: 60일 이전 데이터 삭제

- SIMS 통계(전체): 3일 이전 데이터 삭제

- 접수정보: 7일 이전 데이터 삭제

- 체결/구분 정보: 14일 이전 데이터 삭제

- 통계 백업: 매주 일요일 오전 11시 30분 수행

# 9. PLC 전문(Telegram) 인터페이스 상세

## 9.1 접속정보

통신 포트 구성:

- Communication PLC (Send Channel-Destination): 3003 Port

- Communication PLC (Send Channel-MCS): 3011 Port

- Communication PLC (Receive Channel-Discharge): 3000 Port

- Communication PLC (Send Channel-Heartbeat): 3001 Port

- Communication PLC (Receive Channel-Confirm): 3004 Port

- Communication PLC (Receive Channel-MCS): 3010 Port

- Communication PLC (Receive Channel-Induct): 3006 Port

## 9.2 PLC → SMC 주요 전문

- Telegram 1 (HeartBeat): PLC→SMC HeartBeat 주기 전송

- Telegram 10 (SorterStatus): 구분기 운전/정지 상태 메시지

- Telegram 11 (InductionStatus): 인덕션 운전/정지 상태

- Telegram 20 (ItemInducted): 소포 투입 메시지 (PID, 카트번호, 목적지 정보)

- Telegram 21 (ItemDischarged): 소포 배출 메시지

- Telegram 22 (ItemSortedConfirm): 소포 구분완료

- Telegram 40 (CodeRequest): 타건 요청 메시지

## 9.3 SMC → PLC 주요 전문

- Telegram 30 (DestinationRequest): 목적지 요청 메시지 (자동 모드)

- Telegram 41 (CodeResult): 타건 결과 메시지 (타건 목적지 요청)

- Telegram 100 (SetControlSorter): 구분기 운전/정지 요청

- Telegram 110 (SetControlInduction): 인덕션 운전/정지 요청

- Telegram 120 (SetInductionMode): 인덕션 모드변경 요청

- Telegram 130 (SetOverflowConfiguration): 오버플로 설정 변경

- Telegram 140 (SetResetRequest): 구분기 알람 해제 요청

# 10. 실증화 계획 (Pilot Plan)

## 10.1 실증화 대상

| 구분 | 대상 설비 | 설치 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 설비 | 소포구분기 | 1대 | 중계기 + 표준SW |
|  | 대형통상구분기 | 1대 |  |
|  | 등기통상구분기 | 1대 |  |
|  | 소형통상구분기 | 1대 |  |
|  | 집배순로구분기(2pass/3pass) | 각 1대 이상 |  |
|  | 등기/소포체결 수작업시스템 | 각 1대 이상 |  |
| 신규 설비 (2026~2027) | 소포/소형통상/집배순로/복합통상구분기, 3D 소터 | 각 1대 이상 | 신규 도입 설비 |

## 10.2 실증화 프로세스

- 표준 인터페이스 적용 확인을 위한 중계기 설치 및 테스트

- 표준 S/W와 기존 H/W 연동 검증

- 실운영 환경에서의 안정성 및 성능 검증

- 검증 결과 기반 보완 및 확산 계획 수립

# 11. 기대효과

## 11.1 정량적 효과

- 1차 표준화 사업 추진 시 100억원 이상의 비용절감 효과 기대

- 향후 2차 표준화 통합 추진 시 최소 87억원 이상의 추가 비용절감 기대

## 11.2 정성적 효과

- 우편환경 변화 및 고객니즈 등의 대처에 신속 대응 가능 및 영업기회 제공

- 신속, 정확, 저비용의 업그레이드 가능 및 효율적인 유지보수 활동 가능

- 사용자 편의성, 작업 생산성, 유지보수성 등의 향상 기대

- 제작사 의존성 해소를 통한 운영 자율성 확보

# 12. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| SIMS | 집중국통합서버 (Sorting Integrated Management System) |
| KPLAS | 소형통상 주소관리시스템 (Korea Post Letter Address System) |
| Post-Net | 우편물류시스템 |
| SMC | 구분관리제어시스템 (Sorting Management Control System) |
| CGS | 컬러그래픽시스템 (Color Graphics System) - 모니터링/관제 |
| SCADA | 스카다시스템 - 이미지 저장 및 구분기 상태 모니터링 |
| PLC | 프로그래머블 로직 컨트롤러 (Programmable Logic Controller) |
| IPS | 이미지처리시스템 (Image Processing System) - 바코드 판독 |
| OCR | 광학문자인식 (Optical Character Recognition) - 주소 판독 |
| MLF | Mail Letter File - 소형통상구분기용 주소DB 파일 |
| PID | Package ID - 우편물 식별번호 |
| Telegram | PLC와 SMC 간 송수신되는 표준 전문 메시지 |

--- 문서 끝 ---